CONFIGURACIÓN MIKROTIK (ROUTER B)

VLANS

/interface vlan
add interface=ether2 name=vlan400 vlan-id=400
add interface=ether2 name=vlan500 vlan-id=500
add interface=ether2 name=vlan600 vlan-id=600

IPs

/ip address

add address=192.168.40.1/24 interface=vlan400
add address=192.168.50.1/24 interface=vlan500
add address=192.168.60.1/24 interface=vlan600

add address=10.1.1.6/30 interface=ether3
add address=10.20.0.1/30 interface=ether4

DHCP POOLS

/ip pool

add name=pool400 ranges=192.168.40.10-192.168.40.100
add name=pool500 ranges=192.168.50.10-192.168.50.100
add name=pool600 ranges=192.168.60.10-192.168.60.100

DHCP SERVER

/ip dhcp-server

add name=dhcp400 interface=vlan400 address-pool=pool400
add name=dhcp500 interface=vlan500 address-pool=pool500
add name=dhcp600 interface=vlan600 address-pool=pool600

NETWORKS DHCP

/ip dhcp-server network

add address=192.168.40.0/24 gateway=192.168.40.1 dns-server=10.50.0.1

add address=192.168.50.0/24 gateway=192.168.50.1 dns-server=10.50.0.1

add address=192.168.60.0/24 gateway=192.168.60.1 dns-server=10.50.0.1

DNS

/ip dns
set servers=10.50.0.1

NAT

/ip firewall nat

add chain=srcnat out-interface=ether3 action=masquerade

RUTA DEFAULT

/ip route

add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.1.1.5

RUTAS HACIA ROUTER A

/ip route

add dst-address=172.31.100.0/24 gateway=10.20.0.2

add dst-address=172.31.200.0/24 gateway=10.20.0.2

add dst-address=172.31.30.0/24 gateway=10.20.0.2

6. SWITCH SW1 (CISCO)

VLANS

enable
configure terminal

vlan 100
name VLAN100

vlan 200
name VLAN200

vlan 300
name VLAN300

TRUNK HACIA ROUTER

interface fa0/22

switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 100,200,300

TRUNK HACIA SW2

interface fa0/23

switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 100,200,300

TRUNK HACIA SW3

interface fa0/24

switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 100,200,300

7. SWITCH SW4

enable
configure terminal

vlan 400
vlan 500
vlan 600

TRUNK HACIA MIKROTIK

interface fa0/22

switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 400,500,600

TRUNK HACIA SW5

interface fa0/23

switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 400,500,600

TRUNK HACIA SW6

interface fa0/24

switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 400,500,600

8. PUERTOS ACCESS

Ejemplo:

VLAN100

interface fa0/1

switchport mode access
switchport access vlan 100

VLAN400

interface fa0/1

switchport mode access
switchport access vlan 400

9. SERVIDOR

Configura:

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| IP | 10.50.0.3 |
| Máscara | 255.255.255.0 |
| Gateway | 10.50.0.1 |
| DNS | 10.50.0.1 |

10. PRUEBAS

Desde VLAN400

ping 192.168.40.1

Hacia ISP

ping 10.1.1.5

Hacia Router A

ping 10.20.0.2

Hacia servidor

ping 10.50.0.3

11. RESULTADO FINAL